Приложение №1

Утверждаю

Директор

________________________

________________________

“____” ______________ 20__г.

И Н С Т Р У К Ц И Я №____

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПОМЕЩЕНИЯХ

Челябинск

2015 г.

- Общие положения.

- Настоящая инструкция разработана в соответствии с ППБ 01-03, устанавливает общие требования пожарной безопасности, является обязательной для исполнения всеми работниками, работающими в организации ( как постоянно , так и временно).

- Настоящая инструкция пересматривается при изменении специфики работы организации или не менее 1раза в 5 лет.

- Работники фирмы могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа по настоящей инструкции с регистрацией в журнале установленной формы. Повторный инструктаж проводят ежегодно, а также при изменении специфики работы. Занятия проводит лицо, прошедшее специальное обучение, или по согласованию с  представителем государственной противопожарной службы.

Внеочередной инструктаж проводится с лицами, допустившими нарушение   инструкции, а также требования правил пожарной безопасности.

1.4. Ответственный за противопожарное состояние проходит обучение по противопожарной подготовке в организации, имеющей право проводить такие занятия, с получением квалификационного удостоверения по результатам обучения. Также противопожарную подготовку можно пройти в государственной противопожарной службе, согласовав с указанной службой порядок проведения подготовки. Занятия проводятся в соответствии с установленными нормативными актами администрацией г. С-Петербурга , 1раз в 3 года.

1.5. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством возлагается на руководителя. Руководитель своим приказом назначает ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в фирме и в отдельных помещений.

2.Содержание помещений.

- Помещения должны содержаться в чистоте. Мусор, отходы технологического производства,тара, прочие отходы должны ежедневно выноситься в мусоросборники. Каждый работник обязан содержать в чистоте свое рабочее место в течении всего рабочего дня.

- В помещениях предприятия запрещается использовать открытый огонь. Огневые работы необходимо проводить в соответствии с правилами пожарной безопасности и с оформлением НАРЯДА-ДОПУСКА (приложение  ППБ 01-03).

- В каждом помещении на видном месте должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

- Расстановка мебели и оборудования, должна быть организована таким образом, чтобы между ними обеспечивалась ширина прохода не менее 0,8 метра.

- Перепланировка помещений, изменение их функционального назначения, установка нового технологического оборудования разрешается только после разработки соответствующей проектной документации и согласования ее с пожарной охраной.

- Для всех складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по (ПУЭ), которые необходимо обозначить на дверях помещений.

- По окончании рабочего дня каждое помещение предприятия должно быть осмотрено ответственным за противопожарное состояние помещения  или лицом его замещающим.

- Противопожарные системы (пожарная сигнализация) помещений должны содержаться в исправном рабочем состоянии.

- В помещении запрещается:

- производить уборку с применением ЛВЖ,ГЖ, а также производить

отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими

способами с применением открытого огня;

- применять и хранить материалы и вещества с неисследованными

показателями их пожаровзрывоопасности или не имеющие

сертификатов;

-  устанавливать глухие решетки на окна;

- курить в необорудованных для этого местах, бросать окурки в корзины с мусором;

- Число посетителей в помещениях не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчётом. При отсутствии норм или данных для расчёта следует принимать расчётную площадь, приходящуюся на одного посетителя – 0,75 м2;

Пути эвакуации.

3.1 Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и обеспечения незадымляемости, а также протяженность должны соответствовать противопожарным нормам строительного проектирования.

3.2 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений.

3.3 При расстановке оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы.

3.4 При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

3.5 Запрещается :

- загромождать эвакуационные выходы из этажа любыми  материалами, мебелью, оборудованием и другими предметами декоративного назначения и т.д;

- устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки,   окраски стен и потолков.

4.Требования к электроустановкам.

- Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с Правилами устройства электроустановок , правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей , правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и др. нормативными документами.

- Вся электроаппаратура , вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ.

- При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий изготовителей, или имеющие неисправности могущие привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, выключателями и другими электроустановычными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками;

- пользоваться электроутюгами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без средств тепловой защиты, без подставок из негорючих материалов;

- применять нестандартные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания, не соответствующие проекту;

- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения.

При возникновении пожара необходимо отключить аппараты защиты , которые находятся в коридоре.

По окончании рабочего дня все электроустановки должны обесточиваться , помещение приводится в пожаробезопасное состояние (убирается из помещения сгораемый мусор) о чем делается запись в специальном журнале.

- Содержание первичных средств пожаротушения.

- Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения

( огнетушители _______ в количестве____ шт).

Огнетушители должны содержаться в соответствии с паспортными данными, не    допускается использовать первичные средства пожаротушения в других целях.

6.Порядок действия при пожаре.

6.1. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану

( при этом   необходимо : назвать адрес объекта, место возникновение пожара, а также свою фамилию);

- принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

- Руководитель , прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- при необходимости отключить электроэнергию, остановить работу всех приборов и т.д.;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- организовать встречу пожарных подразделений, оказывать помощь руководителю тушения пожара.